# Analiza Proiectului ESP32-S3 cu ADE7758

## 📊 Statistici Proiect

| Fișier | Linii de cod |
| --- | --- |
| ADE7758ESP32S3ModbusPwmWifi_TouchDisplay_V08.ino | 1,426 |
| globals.cpp | 362 |
| globals.h | 189 |
| WebServer.cpp | 748 |
| WebServer.h | 42 |
| ADE7758.cpp | 293 |
| ADE7758.h | 181 |
| NVRAM.cpp | 248 |
| NVRAM.h | 62 |
| ETHClass.cpp | 168 |
| ETHClass.h | 61 |
| device_lock.cpp | 134 |
| device_lock.h | 7 |

TOTAL: 3,921 linii de cod

# 📘 Manual de Utilizare Scurt

## Sistem Monitorizare Energie EBS Orbital Italia

### 1. 🚀 Conectare și Acces

WiFi Access Point (întotdeauna activ):

- SSID: EBS-Orbital-Config

- Parolă: 12345678

- IP: 192.168.1.177

Ethernet (opțional):

- IP static: 192.168.1.20 (când cablul este conectat)

Modbus TCP Slave:

- IP implicit: 192.168.1.246

- Port: 502

### 2. 🌐 Interfață Web

Accesează http://192.168.1.177 în browser.

Dashboard principal afișează:

- Tensiuni fază (V)

- Curenți fază (A)

- Putere activă totală și pe fază (kW)

- Energie acumulată (kWh)

- Frecvență rețea (Hz)

- Factor de putere (PF)

### 3. 🎮 Control Manual

Activare mod manual:

- Buton "Attiva/Disattiva Modalità Manuale"

- Timeout automat după 60 secunde

Comandați:

- Step1 (PWM): Valoare 0-4095 (control analogic sarcină)

- Step2/3/4: ON/OFF (comutatoare discrete)

- Alimentare generală stepuri: Buton "⚡ En Output" (mosfet P)

### 4. ⚙️ Calibrare

#### Calibrare Auto-Zero (offset-uri):

- Sconectează TOATE intrările de tensiune și curent

- Așteaptă 5 secunde

- Apasă butonul "⚡ Auto-Zero"

- Valorile offset sunt salvate automat

#### Calibrare generală:

Configurează:

- Setpoint (W) - putere țintă pentru control

- Factori tensiune/curent - corecție scară

- TA Primar/Secondary - raport transformator curent

- Prez1..4 - praguri putere pentru comutare trepte

### 5. 🔧 Configurare Rețea

Modbus IP:

- Modifică IP-ul slave-ului în câmpul "IP Slave Modbus"

- Apasă "Salva IP"

- Conexiunea se restabilește automat

### 6. 🔄 OTA Update (Firmware)

Procedură:

- Selectează fișier .bin

- Apasă "Avvia OTA"

- Autentifică-te cu admin / orbital123

- Urmărește progresul upload-ului

- Sistemul repornește automat

Securitate:

- Autentificare HTTP Basic

- Verificare semnătură RSA (opțională în DEV MODE)

### 7. 📟 Display OLED

Afișează în timp real:

- Putere totală (kW)

- Tensiune fază A (V)

- Curent fază A (A)

- PWM actual

- Factor putere

- Energie (kWh)

- Status Ethernet/Modbus

Touch: Atinge pinul 4 pentru a activa display-ul (se stinge după 60 secunde)

### 8. 🔌 Pinout Principal

| Pin | Funcție |
| --- | --- |
| 48 | I2C SDA (OLED, DAC, EEPROM) |
| 47 | I2C SCL |
| 8 | SPI CLK (ADE7758) |
| 6 | SPI MISO |
| 7 | SPI MOSI |
| 5 | SPI CS (ADE7758) |
| 21 | PWM Output |
| 16 | Step2 |
| 17 | Step3 |
| 18 | Step4 |
| 38 | Alimentare stepuri (mosfet P) - LOW = ON |
| 4 | Touch display |
| 12/11/13/14/9/10 | W5500 Ethernet |

### 9. 🛠️ Comenzi Serial

Tastează în Serial Monitor:

- S - Status sistem

- M - Reconectare Modbus

- R - Reset W5500

- X - Restart ESP32

- cal - Calibrare auto-zero (în consolă)

### 10. ⚠️ Protecție Anti-Clonare

Sistemul include verificare hardware:

- Pe prima pornire, înregistrează MAC-ul în FRAM

- La boot, verifică dacă hardware-ul corespunde

- Dacă e detectată clonă, sistemul se blochează intenționat

Cheie EBS;

0x99, 0x74, 0x8C, 0x66, 0xC7, 0x8A, 0x05, 0xB9, 0x14, 0xFD, 0x1E, 0xCE, 0x8B, 0x94, 0x13, 0x78, 0x0D, 0xD5, 0xF1, 0xC2, 0xFF, 0x62, 0x15, 0x39, 0xBC, 0x55, 0xF9, 0xF9, 0x6E, 0x02, 0x43, 0x48